口腔技能培训室模型采购需求

一、口腔教学模拟系统

（一）系统配置基本配置及技术要求

1.LED口腔冷光灯一套：照度6000—25000Lux，具有非接触式感应及开关两种调节光照度方式的功能；

2.升降移动式医生座椅一把，可气动升降、带脚轮、靠背等；

3.高速手机管路系统：高速和低速各一套；

4.三用枪2支；

5.电动负压系统一套，负压系统具有8级吸力调节功能；

6.净水系统和污水系统各一套，磁吸式污水瓶，方便使用；污水到达一定水位具有报警提示功能且停止吸唾，具有防污水溢出功能；

7.配备高级仿真头模，头模肩体部分全电动控制实现肩体的升降俯仰或通过可以调节肩体的升级俯仰。俯仰-5°至90°；升降最高位810mm, 最低位350mm；

8.俯仰采用双臂结构电动结构，确保头模复位后的高度不高于操作台面，且高度≤75CM；

9.完全模拟临床四手操作、肩体一键自动复位功能，含两个记忆位，可通过记忆位键复用完成记忆位的存储；

10.内置视频解码器，解码教师机传输的视频信号并转换为HDMI信号，可连接显示器，实现视频的通过传输，视频延时低于50ms；

11.配套的仿真头模系统具有有效的外观专利技术，并提供专利证书；

12.配套的仿真头模采用大理石台面；含四个脚轮，方便移动；

13.助手位和器械盘可以实现不低于150度的旋转角度；

14.预留快插式气源接口；

（二）配套高级仿真头模

1.高级头模，包含模拟平均值颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体，完全模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似，美观大方。头颅与肩体采取球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度和高度；或头颅与肩体采取电动连接机构，可以通过控制电机实现头模上下左右的角度和高度调整。

2.配有的平均值咬合器前伸髁道斜度约30度，侧方髁道斜度约15度，两侧髁头间距离110mm，Bonwill三角110mm，带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器；

3.配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，非常有利于拔出、安装和更换。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同，非常有利于用户的练习和考核；

4.配套的上下颌牙齿模型牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换，色泽逼真，手感自然；可选配模拟舌体，采用优质硅橡胶制成，具有理想的形态和手感；

5.配套模拟面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，材质细腻有韧性，可模拟人体进行牵拉，经久耐用；模拟口唇周围采用特殊加厚工艺处理，可防撕裂和损坏，拆卸方便，便于清洗维护；

6.配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求完美再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动逼真的反映了下颌运动的模拟效果,配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，从而进行半开口和全开口实习。

（三）工作条件

1、电源：AC220V±10%，功率：200W

2、整机对地漏电流：≤0.5mA

3、绝  缘  电  阻：≥2MΩ

4、气源：气压：0.55MPa （气过滤器表压）

5、外接气源：气压：0.6 MPa∽0.8 MPa

（四）医用牙科电动无油空压机

性能稳定，电机耐用，带有延时循环启动功能，电机启动间隔5秒，一键控制一台电机，方便安全。可调启动压力，适用于1-2台牙科椅位（按100%同时使用）。

二、口腔全科规培技能培训耗材

1.开髓及全冠预备用牙列模型：4套；28颗牙，软牙龈，螺丝固定，FE颌架标准牙模型：可开髓牙位26、16、36、46；

2.专用口内缝合模型：2套；

3.开髓及全冠预塑料牙：牙位可选：11、21、16、26、36、46、13、24、17、37、45；

4.龈下刮治器：2套

5.专用口内缝合橡皮布：2套；

6.龈上洁治器：2套；

- 7.前牙及磨牙全冠预备标准车针：2套；

8.牙周探针：4套，KPC11.5；